2023-2024-1模拟32学时实验内容安排

电信专业、通信专业、电磁场专业、提高、信卓

（计划32学时+课内开放8学时+预约开放24学时）

| 周 | 课程内容及教学要求 | 实验要求 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 实验1.电子仪器使用与基本运算电路 1. 课程介绍，强调学生在实验中学思结合、知行统一，培养探索精神，在实践中培养分析问题解决问题的能力，在实践中锤炼意志品质。 2. 仪器的使用方法 3. 信号参数的意义与测量方法 4. 简单模拟电路搭建与测试方法。 5. 模拟电路参数指标与测量方法 6. 测试数据的处理方法 7. 基本运算电路工作原理 8. 使用示波器DC、AC输入方式观察波形的方法。 自学内容： 教材第1章、第2章、3.6节，附录C ，D，E MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》单元一、二、三 | 实验1. 电子仪器使用与基本运算电路 基本实验要求： 1. 电压跟随器作用研究及电路负载特性影响观察（教材3.6.2实验任务1） 验收电压跟随器作用研究观测数据及信号源输出阻抗计算结果； 2．反相比例加法电路运算关系研究（教材3.6.2实验任务2） 验收反相比例加法电路运算关系研究测量及误差分析结果。注意学生测量方法及波形记录方式的规范性。强调学生对于测量数据精益求精的工匠精神与对于测量数据的容差范围的专业处理方式。 3．积分器-输入1KHz,1V幅值正方波，用直流耦合方式测绘Vi、Vo波形。（教材3.6.2实验任务3） 拓展实验要求： 设计并实现具有一定放大倍数，频带宽度以及输入、输出阻抗要求的放大电路(参数由教师指定，每学期需做一定变动)。 设计一高增益电压放大器，要求：输入信号为正弦交流电压信号，峰峰值Vipp=100mV，频率fi=10kHz，输出信号峰峰值Vopp=24V，且与输入信号反相。电路输入阻抗大于1M欧姆，输出阻抗小于100欧姆。 - 提出电路设计方案，画出电路原理图，要求标示出电阻元件参数和电源值；简述电路的工作原理。 - 对电路进行仿真，验证你所设计的电路能满足设计要求。 - 插板实现所设计的电路，测试电路的性能指标，验证你所设计实现的电路能够满足设计要求。 - 当输入信号为1MHz，请问上述电路还能满足所要求的增益，输入阻抗与输出阻抗指标吗？描述电路性能指标变化的原因，并提出改进方案。 验收要求： - 基本实验重点在于反向比例积分输入、输出波形关系；注意学生测量方法及波形记录方式的规范性 - 拓展实验在于学生的拓展研究能力，可结合MOOC单元测验答错题目进行针对性实验研究，重点在于实际运放的实际特性，如运放的饱和，增益带宽积指标限制，大信号输出特性、单电源使用等等。 - MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》单元测验二、三、五结果。 | 计划4+ 课外4 |
| 8 |  |  | 计划4+ 课外4 |
| 9 | 实验2.共源放大电路设计、仿真与实现 1.共源放大电路工作原理 2. pspice 软件使用； 3.共源放大电路参数调整方法； 4. 共源放大电路的基本原理与参数测量方法 5. 掌握分立元件复杂电路搭建与调试方法； 6. 共源放大电路仿真与实现验收 自学内容： 教材第2章 教材第3章（3.2,3.3）、 教材第4章（4.2,4.3,4.4） | 基本实验：共源放大电路设计、仿真与实现 （教材3.3.3设计任务3仿真验证与插板实现）。 拓展实验： 基于基础实验，可选做以下实验之一 - MOSFET输出、转移特性曲线仿真分析（教材3.3.3任务1,2） - 共射放大电路设计、仿真与实现（教材4.2.6设计任务） 独立拓展实验：（即经指导教师核查难度与工作量，无需完成基本实验） （根据对于最后综合实验项目的预期），提出设计指标要求，设计、仿真并实现满足一定设计要求的晶体管（含MOSFET，JFET与BJT）放大电路。 验收要求： - 基本实验侧重于共源放大电路的仿真与实现结果，要求预习报告上有对设计任务中各性能指标的仿真、验证结果（可采用电子实验报告形式），同时提交对于共源放大电路的实际测试结果，包括静态工作点测量结果；实时输入输出Vi、Vo波形，输入、输出电阻测量结果；通频带测量结果，可自选测试数据并拟定测试表格；观察并解决失真现象。重点考察学生对于单元模拟电子电路设计、仿真与安装调试（先静态、后动态）的结果，以及对于幅频特性测量方法的掌握。 - 拓展实验验收：侧重于学生自学能力的考察，包括共源放大电路直流传输特性仿真方法的考察（现场操作考察）。以及独立设计、仿真与实现满足设计要求的晶体管放大电路的过程与结果。 - MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》单元测验四与六结果。 | 计划4+ 课外4 |
| 10 |  |  | 计划4+ 课外4 |
| 11 | 实验5方波. 、三角波发生器设计 - 集成运放性能指标含义 - 集成运放使用方法与注意事项（调零及频率补偿） - 函数发生器设计方法与测试技术 - 两级电路的级联与调试方法 自学内容： 教材3.5节、4.5节， 可提前讲解、布置下阶段内容 | 实验3. 信号产生与变换电路 基本实验： 满足一定幅度与频域要求的方波、三角波产生电路的设计与实现（教材4.5.6设计任务） 拓展实验要求： 拓展设计任务的适用频段与幅度范围 验收要求： - 基本实验侧重于信号产生电路的实现结果，要求预习报告上有对设计任务设计过程与仿真结果，重点考察学生对于设计任务的设计指标的达成。 - 拓展实验验收：侧重于学生自学能力与设计能力的考察与实现结果。 - MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》单元测验七结果。 | 计划4 |
| 12 | 实验4 音响放大器设计实现 1.音响放大器设计方法（模块划分、指标分配、单元电路设计、音调电路的原理要重点讲）； 2. 电路安装、调试方法 3. 性能指标的测试方法 4. 常见电路故障及排除方法 5. 电子系统设计及拓展举例，鼓励学生勇于探索，善于创造，科技报国的家国情怀和使命担当。自学内容： 教材3.5、4.7节， | 基本实验要求 音响放大器设计实现（教材4.7.7设计任务） - 系统总体性能指标调试与带载（2W，10欧姆电阻）测试 - 音响放大器带喇叭试听 拓展实验要求 基于基本实验要求的拓展实验 - 音响放大器中音调调谐电路的设计、仿真与实现（与音响电路联调）结果； - 蓝牙音箱（含蓝牙收发部分） - USB供电音响放大器（含DC-DC变换与电流放大或功率放大处理） 独立拓展实验：（经指导教师核查难度与工作量，无需完成基本实验） 鼓励学生组队实现复杂模拟电子电路与小型模拟电子系统（需由教师把握实现难度与工作量）。 如： - 满足一定功率输出要求（如输出功率大于0.5W）的模拟电子琴； - 满足一定功率输出要求（如输出功率大于0.5W）的无线门铃； - 手机充电器 - 电机驱动控制信号输出 - 特雷门琴 验收要求： - 基本实验验收：侧重于系统总体性能指标带载（2W，10欧姆电阻）测试与音响放大器带喇叭试听 - 拓展实验验收：侧重于学生自学能力的考察，包括独立设计、仿真与实现满足一定功率与频带要求的由多级放大电路组成的小型模拟电子电路系统。 - MOOC《电子线路设计、测试与实验（一）》单元测验八结果。 | 计划4 |
| 13 |  |  | 开放 4 |
| 14 |  |  | 开放 4 |
| 15 |  |  | 计划4 |
| 16 | 模拟操作考试： 笔试题到教室单独考核（时间地点由学校统一安排） | 考察学生适当设计、搭建并调试模拟电子电路，测量其参数性能与电路特性的功能的基本实践能力。 | 计划4 |
| 17 | 机动 | 用于运动会及元旦等学校停课时间的顺延补课 |  |

说明：

- 教材：罗杰、谢自美主编，《电子线路设计.实验.测试》第5版，电子工业出版社；2015.1，

- 计划学时32学时，课外开放学时32学时，学生可通过电信系实验中心预约系统预约实验室开放实验时间：8个单元。

- 实验成绩评定：平时成绩占总成绩的40%(其中MOOC课程学习成绩占总成绩10%，平时成绩25%)，期末操作开卷考试占30%，闭卷笔试占30%。

  - 实验室开放，学生可上预约系统预约实验时间。预约方式通过手机微信微校园，学院应用找到电子信息与通信学院应用预约实验室。

- 要求学生做好预习报告，提前观看MOOC相关单元视频，完成相关单元的单元测验。验收时，老师在预习报告上签字。

- 本课程为国家精品资源课程《电子线路设计与测试》，在爱课网http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001942004，http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001943003 ， http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2553.html上提供开放课程资源：可用邮箱注册登陆进行在线学习。本学期要求结合课程学习MOOC课程《电子线路设计、测试与实验(一)》http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001942004；鼓励学习及精品资源课程《电子线路设计与测试》http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2553.html。

- 教师授课时间规定：

- 秋冬季时间（10.1~5.1）上午：8:00~11:10；下午：14:00~17:10；晚上: 18:30~21:40；

- 本课程采用混合教学方式，与线上MOOC课程配合教学。在爱课网http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001942004?tid=1002047009，http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001943003?tid=1002047001 ， http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2553.html上提供开放课程资源：可用邮箱注册登陆进行在线学习。并将MOOC课程学习成绩记入平时成绩。教师请在MOOC课程内创建慕课堂，并请学生按课堂加入，以便期末导出成绩。