- 电

- 子

- 线

- 路

- 实

- 验

- 报

- 告

- 学院：电子信息与通信学院

- 班级：电信2301班

- 姓名：白洛琦

- 学号：U202314556

- 实验时间：2024年10月24日

目录

一、	实验名称	1

二、	实验目的	1

三、	实验元器件	1

四、	实验原理	1

1.	反向比例加法/减法运算电路	1

2. 积分运算电路	2

五、	实验步骤	2

1.	研究电压跟随器的作用	2

2.	反相比例加法运算电路测试	3

3.	比例积分电路测试	3

六、	实验电路图	4

1.	研究电压跟随器的作用	4

2.	反相比例加法运算电路测试	4

3.	比例积分电路测试	5

七、	MOOC章节测试结果	5

- 第一次实验：集成运放的基本应用

实验名称

集成运放的基本应用。

实验目的

- 基本运算电路工作原理

- 熟练掌握集成运算放大器的正确使用方法。

- 掌握用集成运算放大器搭建各种基本运算电路的方法

- 使用示波器DC、AC输入方式观察波形的方法。

实验元器件

| 名称 | 型号（参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 集成运算放大器 | NE5532 | 1 |
| 电阻 | 100Ω | 1 |
|  | 500Ω | 1 |
|  | 1KΩ | 2 |
|  | 5.1KΩ | 1 |
|  | 10KΩ | 1 |
|  | 100KΩ | 1 |
| 电容 | 0.22μF | 1 |

实验原理

- 反向比例加法/减法运算电路

反向比例加法运算电路和反向比例减法运算电路可以通过如图e实现，且改变电位器RP的阻值可以得到不同的翰入电压vi1、vi2，测得多组数据。当开关置上时，此电路为反向比例加法运算电路。此时应有R3=R1//R2//RF=R//R//RF=5.1kΩ，输出电压vo=-RFR(vi1+vi2)。

当开关置下时，此电路为反向比例减法运算电路。此时应有直流补偿电阻R3=RF=100kΩ，输出电压vo=RFR(vi2-vi1)。

图e

- 2. 积分运算电路

积分运算电路的电路图如图f所示，当运算放大器开环电压增益足够大，且Rf开路时，可认为iR=iC，其中iR=ViR1，ic=-Cdvo(t)dt。设t=0时,电容器两端初始电压vo(O)，则vo(t)=0tv1(t)dt +vo(0)。当 vo(0)=0且输入信号vi(t)为辐度为Vi的直流电压时，vot=-1R1C0tVtdt +vo0=-1R1CVit。

图f

实验步骤

研究电压跟随器的作用

- 按图 a连接电路。

- 输入f=1kHz,Vipp=1V的正弦信号，断开开关K时，用示波器观察输出波形；闭合开关K时，观察输出波形的变化情况。分别记录K闭合前、后信号源输出信号的峰-峰值。

- 按图b连接电路。

- 仍然从信号源送出频率为1kHz、峰峰值为1V的正弦信号，用示波器观察输入、输出波形。分别记录未接RL和接入RL,两种情况下vi和vo的大小。

- 计算信号源的内阻Rs,解释100Ω负载电阻连接到信号源上产生的负载效应，并解释观察到的实验现象。

图a                              图b

反相比例加法运算电路测试

(1)按照图3.6.8在面包板上组装电路。电阻值取RF=100kΩ,R1=10kΩ,R2= 5.1kΩ，安装电阻前先用万用表测试电阻值填入表a中。

(2)按照图3.6.9连接分压电路，其中Rs1=Rs2=1kΩ.将v1和v2连至图c对应输入端。

(3)检查无误后接通电源。从信号源送出频率为1kHz、峰-峰值为300mV 的正弦信号。用示波器测得v1、v2和vo。 填入表a中，并记录它们的波形。

(4)关闭电源，将Rs2改为500Ω,检查无误后接通电源，再次用示波器测得v1、v2和vo填入表a中。

图c                                 表a

比例积分电路测试

(1)按照图d在面包板上组装电路。取R1=10kΩ,RF=100kΩ,C=0.22μF,RP= 10kΩ

(2)输入f=200Hz,峰峰值为1V的正方波。用示波器测试vi和vo,并画出其波形。

图d

实验电路图

- 研究电压跟随器的作用

- 反相比例加法运算电路测试

- 比例积分电路测试

MOOC章节测试结果

实验数据

所有实验按照上述电路图连接实物电路，集成运算放大器的供电电源电压选用±15V。用万用表测定对地电压值如下表：

|  | +Vcc | -Vcc |
| --- | --- | --- |
| 电压值/V | +14.98 | -15.01 |

- 研究电压跟随器的作用

- 按图 a连接电路。

(2)输入f=1kHz,Vipp=1V的正弦信号，断开开关K时，用示波器观察输出波形；闭合开关K时，观察输出波形的变化情况。分别记录K闭合前、后信号源输出信号的峰-峰值。

(3)按图b连接电路。

(4)仍然从信号源送出频率为1kHz、峰峰值为1V的正弦信号，用示波器观察输入、输出波形。分别记录未接RL和接入RL,两种情况下vi和vo的大小。

(5)计算信号源的内阻Rs,解释100Ω负载电阻连接到信号源上产生的负载效应，并解释观察到的实验现象。

|  | 不接RL |  | 接入RL |  | 计算Rs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vipp/V | vopp/V | vipp/V | vopp/V |  |
| 无电压跟随器 | 1.04 | - | 0.70 | - | 48.57Ω |
| 有电压跟随器 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | - |

思考题：

解释负载效应：当100Ω的负载电阻（RL​）连接到信号源上时，会产生负载效应。这意味着信号源的输出电压会因为负载的分压而降低。由于电压跟随器的输入阻抗非常高（理想情况下为无穷大），因此可以减小或消除这种负载效应对信号源输出电压的影响。

解释实验现象：在接入负载电阻（RL​）后，电压跟随器工作正常，观察到输入（vi​）和输出（vo​）的电压值非常接近。这表明由于电压跟随器的输入阻抗非常高，有效地隔离了负载电阻对信号源的影响。

- 反相比例加法运算电路测试

(1)按照图3.6.8在面包板上组装电路。电阻值取RF=100kΩ,R1=10kΩ,R2= 5.1kΩ，安装电阻前先用万用表测试电阻值填入表a中。

(2)按照图3.6.9连接分压电路，其中Rs1=Rs2=1kΩ.将v1和v2连至图c对应输入端。

(3)检查无误后接通电源。从信号源送出频率为1kHz、峰-峰值为300mV 的正弦信号。用示波器测得v1、v2和vo。 填入表a中，并记录它们的波形。

(4)关闭电源，将Rs2改为500Ω,检查无误后接通电源，再次用示波器测得v1、v2和vo填入表a中。

图c

|  | 实测值 |  |  | 理论值 | 相对 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v1pp/mV | v2pp/mV | vopp/V | vopp/V |  |
| Rs2=1KΩ | 300 | 138 | 5.68 | 5.94 | 4.38% |
| Rs2=500Ω | 304 | 108 | 4.98 | 4.96 | 0.40% |
| 实测电阻值 | R1=9.76 KΩ，R2=5.04 KΩ，RF=100.03KΩ |  |  |  |  |

相对误差计算：

当Rs2=1kΩ时：

相位误差γ=V理论值-V实际值V理论值×100%=5.94-5.685.94×100%=4.38%

当Rs2=500Ω时：

相位误差γ=V理论值-V实际值V理论值×100%=4.98-4.964.96×100%=0.40%

相对误差均小于5%，说明误差较小，测量实际值与理论值接近。

- 比例积分电路测试

(1)按照图d在面包板上组装电路。取R1=10kΩ,RF=100kΩ,C=0.22μF,RP= 10kΩ

(2)输入f=200Hz,峰峰值为1V的正方波。用示波器测试vi和vo,并画出其波形。

图d

图 10手绘记录输入输出波形vi、vo

实验分析

经计算，反向比例加减法运算电路实测值与理论值相比较实验误差绝对值在10%以内，基本满足本实验精度要求，实验步骤正确无误，电路正常工作。

实验总结

通过本次实验，基本可以熟练安装、调试由运放构成的基本运算电路，这些基本电路又可以作为单元电路组成多级电子电路，基本掌握了它们的工作原理。同时实验考验了耐心和细心。

由于导线接触不良、电路连接不规范导致在实验过程中浪费了大量时间，应在以后的实验中多加注意以避免。