| 华中科技大学 |  |  |  |  |  | 电子线路设计 |  |  |  |  | 实验报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 电子信息工程 |  | 班级 |  | 电信2301 |  |  | 日期 |  | 2024年11月7日 |  |  | 成绩 |  |  |
| 实验组别 |  | 25 |  | 第 | 3 | 次实验 |  |  | 方波-三角波发生器 |  |  | 指导教师 |  | 潘晓明 |  |
| 学生姓名 |  | 白洛琦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 实验名称 | 方波-三角波发生器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：实验预习报告（包括实验目的、意义，实验基本原理与方法，主要仪器设备，实验方案与技术路线等） 第三次实验：方波-三角波发生器 一．实验名称 方波-三角波发生器。 二．实验目的 集成运放性能指标含义 集成运放使用方法与注意事项 函数发生器设计方法与测试技术 两级电路的级联与调试方法 三．实验元器件 名称; 型号（参数）; 数量. 运算放大器; NE5532; 1. 电阻; 5.1KΩ; 1. 10KΩ; 3. 20KΩ; 1. 47KΩ; 1. 100KΩ; 1. 电容; 0.1μF; 1. 0.01μF; 1. 四．实验原理 同相迟滞比较器： V+=R2R2+R3+RP1Vo1+R3+RP1R2+R3+RP1Via 其中： Via=-R2R3+RP1Vo1 故有： VT-=-R2R3+RP1VCC , VT+=R2R3+RP1VCC 即得到方波。 反向积分器： vo2=-1C2t0t1vo1(R4+RP2)dt-vC2t0=±vCCR4+RP2C2+vO2t0 即得到三角波。 工作过程： 输出vo1为高电平（+VCC) ，比较器门限电压为 VT-。这时积分器开始反向积分，三角波vo2线性下降。当vo2下降到VT-时，比较器翻转，输出vo1由高电平跳到低电平,门限电压为VT+这时积分器又开始正向积分，vo2线性增加。如此反复，就可自动产生方波-三角波。 五．实验任务 方波-三角波函数发生器设计 已知条件：运放NE5532一只。 性能指标要求: 频率范围:100 Hz~1kHz，1kHz~10 kHz； 输出电压:方波Vp-p≤24V，三角波Vp-p=6V； 波形特性:方波tr＜30μs(1kHz，最大输出时)三角波γ△＜2%。 装调步骤： 1.由于比较器A1与积分器A2组成正反馈闭环电路，同时输出方波与三角波，故这两个单元电路需同时安装。 2.注意: 在安装电位器RP1与RP2之前，先将其调整到设计值，否则电路可能会不起振。 3.如果电路接线正确，则在接通电源后，A1的输出vo1为方波，A2的输出vo2为三角波。 4.在频率较低时，微调RP1，使三角波输出幅度满足设计指标要求。 5.再调节RP2，则输出频率连续可变。 六．实验电路图 七．电路参数计算： 由公式： Vo2m=R2R3+RP1Vcc 和 f=14R4+RP2C2R3+RP1R2 为了实现性能要求： 频率范围:100 Hz~1kHz，1kHz~10 kHz； 输出电压:方波Vp-p≤24V，三角波Vp-p=6V； 波形特性:方波tr＜30μs(1kHz，最大输出时)三角波γ△＜2%。 取R1=10kΩ，R2=10kΩ，R3=20kΩ，R4=5kΩ，R5=10kΩ，RP1=50kΩ，RP2=100kΩ C1分为两档，分别取0.1uF和0.01uF 八．MOOC章节测试结果 |
| 第二部分：实验过程记录（可加页）（包括实验原始数据记录，实验现象记录，实验过程发现的问题等） 九．实验数据记录 方波-三角波函数发生器设计 已知条件：运放NE5532一只。 性能指标要求: 频率范围:100 Hz~1kHz，1kHz~10 kHz； 输出电压:方波Vp-p≤24V，三角波Vp-p=6V； 波形特性:方波tr＜30μs(1kHz，最大输出时)三角波γ△＜2%。 电路参数设定 取R1=10kΩ，R2=10kΩ，R3=20kΩ R4=5kΩ，R5=10kΩ 电位器RP1=50kΩ，RP2=100kΩ C1分为两档，分别取0.1uF和0.01uF 1.测量档位输出频率的最小值/最大值 档位; 电容值; 最小频率/Hz; 理论最小频率/Hz; 相对误差; 最大频率/Hz; 理论最大频率/Hz; 相对误差. 100-1kHz; C1=0.1uF; 114; 100; 14%; 1.12k; 1k; 12%. 1k-10kHz; C2=0.01uF; 1.033k; 1k; 3.3%; 10.24k; 10k; 2.4%. 相对误差计算 相位误差γ=f理论值-f实际值f理论值×100%=114-100100×100%=14% 相位误差γ=f理论值-f实际值f理论值×100%=1.12-11×100%=12% 相位误差γ=f理论值-f实际值f理论值×100%=1.033-11×100%=3.3% 相位误差γ=f理论值-f实际值f理论值×100%=10.24-1010×100%=2.4% 2.选取频率值画出波形 档位; 电容值; 方波频率/Hz; 方波峰峰值/V; 三角波峰峰值/V; 方波上升时间/us. 100-1kHz; C1=0.1uF; 500; 23.20; 6.00; 7.61. 1k-10kHz; C2=0.01uF; 5k; 24.00; 6.00; 7.75. （1）档位1（100-1kHz）情形 档位; 电容值; 方波频率/Hz; 方波峰峰值/V; 三角波峰峰值/V; 方波上升时间/us. 100-1kHz; C1=0.1uF; 500; 23.20; 6.00; 7.61. （2）档位2（1k-10kHz）情形 档位; 电容值; 方波频率/Hz; 方波峰峰值/V; 三角波峰峰值/V; 方波上升时间/us. 1k-10kHz; C2=0.01uF; 5k; 24.00; 6.00; 7.75. 3.测量幅度最大时的tr 档位; 电容值; 频率/Hz; 方波上升时间tr/us. 100-1kHz; C1=0.1uF; 1k; 7.565. 1k-10kHz; C2=0.01uF; 1k; 7.757. 第三部分 结果与讨论（可加页） 一、实验结果分析（包括数据处理、实验现象分析、影响因素讨论、综合分析和结论等） 二、小结、建议及体会 三、思考题 十．实验结果分析 1.误差分析 对于实验项目一：测量每一档位输出频率的最小值和最大值，将选取的电容值及测量数据填入表格中，计算相对误差并对结果进行误差分析。 误差来源分析 电路元件误差：电路中的电阻、电容等元件的实际值与标称值之间可能存在差异，导致频率输出偏离理论值。 电位器调节误差：电位器RP1和RP2的调节精度有限，可能无法精确到所需的值，从而影响频率输出。 电源稳定性：电源的不稳定可能导致电路工作状态的波动，进而影响频率输出的稳定性。 测量仪器误差：使用频率计等测量仪器时，可能存在一定的测量误差。 十一.实验小结 在本次方波-三角波发生器的设计、安装、调试及测试实验中，我成功完成了实验预习报告中提出的所有任务。通过对实验原理的深入学习和理解，我掌握了同相迟滞比较器和反向积分器的工作原理，以及它们如何协同工作以产生方波和三角波。在实验过程中，我严格按照实验步骤操作，正确地组装了电路，并经过多次检查和调试，确保了电路的正常工作。 我测量了不同档位下电路的输出频率范围，并计算了相对误差，发现实验结果与理论预期基本相符。同时，我还测量了方波和三角波的峰峰值电压以及方波的上升时间，验证了电路的性能指标是否满足设计要求。在测量过程中，我注意到了电路参数对波形特性的影响，并学会了如何通过调整电路参数来优化波形。 在实验过程中，我发现一些细节对于电路的稳定性和波形质量至关重要。例如，在安装电位器之前，需要先将其调整到设计值，否则电路可能会不起振。总之，本次实验不仅锻炼了我的动手能力和解决问题的能力，还加深了我对电路原理的理解。 |