| 华中科技大学 |  |  |  |  |  | 电子线路设计 |  |  |  |  | 实验报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 电信 |  | 班级 |  | 电信2301 |  |  | 日期 |  | 10月31日 |  |  | 成绩 |  |  |
| 实验组别 |  | 25 |  | 第 | 2 | 次实验 |  |  | 共源放大电路 |  |  | 指导教师 |  | 潘晓明 |  |
| 学生姓名 |  | 白洛琦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 实验名称 | MOSFET共源放大电路设计、安装、调试及测试 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：实验预习报告（包括实验目的、意义，实验基本原理与方法，主要仪器设备，实验方案与技术路线等） 第二次实验：MOSFET共源放大电路设计、安装、调试及测试 一．实验名称 MOSFET共源放大电路设计、安装、调试及测试。 二．实验目的 熟悉pspice 软件使用。 了解共源放大电路工作原理。 掌握共源放大电路参数调整方法； 三．实验元器件 名称; 型号（参数）; 数量. MOSFET晶体管; 2N7000; 1. 电阻; 1KΩ; 1. 5.1KΩ; 1. 100KΩ; 2. 39 KΩ; 1. 200KΩ; 1. 电容; 1μF; 1. 4.7μF; 1. 47μF; 1. 四．实验原理 MOSFET共源极放大电路 图3.3.6为N沟道增强型MOSFET共源极放大电路，其静态工作点可由式(3.3.3)估算。 VGSQ=Rg2Rg1+Rg2×VDD-IDQRs IDQ=Kn(VGS-VTN)2 VDSQ=VDD-IDQ(Rd+Rs) 动态性能指标可由式(3.3.4)估算。 Av=-gmRd Ri=Rg1//Rg2 Ro=Rd 数据手册通常会给出VTN和某工作点下的gm。对于MOS管2N7000，当ID=200mA时，g’m=100mS,则由(3.3.3)第二式可得Kn=(g’m/2)2/ID=12.5mA/V2。 而(3.3.4)第一式中的gm是电路静态工作点下MOS管的互导，同样由(3.3.2)第二式可得 gm=gm'IDQID 即 gm=10IDQ/2 mS 此外VTN在0.8-3V之间，这里取VTN =1.75V。 注意：1.设置静态工作点时，调整电位器RP，使VD为5-6V 2. 仿真时输出端必须接负载，否则会报错。（可以将阻值设为很大的值，如1T（=1024）来仿真开路情况。） 五．实验任务 1.MOSFET输出特性曲线仿真 使用OrCAD/Spice分析绘制MOSFET(2N7000)的共源极输出特性曲线。 实验步骤与要求如下。 (1)建立新项目，绘出电路图。 首先新建一个工程项目，然后放置元器件(M2N7000、Vdc、0 (GRD)等)、连线，画出如图 四-1所示的电路，并在MOSFET的漏极放置电流测试探针。 (2)设置仿真简表。 ①新建仿真简表(New Simualation Profile),设置直流扫描分析(DC Sweep)的主扫描(Primary Sweep),扫描变量为VDD,采用线性扫描，由OV开始至8V结束，步进为0.01V。 ②设置直流扫描分析(DC Sweep)中的二级扫描(Secondray Sweep), 扫描变量为VGG,采用线性扫描，由1.7V开始至2.05V结束，步进为0.05V。 (3)保存文档、执行仿真(Run)。运行后自动打开结果显示窗，显示输出特性曲线(iD-vDS)。多根曲线对应vGS的间隔为0.05V。 (4)将仿真结果反映至实验报告中。 ①选中仿真电路图，复制粘贴到实验报告文档中。 ②在结果显示窗中，选择Window\Copy to Clipboard...将曲线复制到剪贴板，期间最好选择“change all colors to black"将所有曲线都变为黑色。然后粘贴至实验报告文档。 图 四-1特性曲线仿真电路 2.MOSFET转移特性曲线仿真 使用OrCAD/Spice分析绘制MOSFET (2N7000) 的共源极转移特性曲线。 实验步骤与要求如下。 (1)修改电路参数，将VDD电压改为8V。 (2)设置仿真简表。新建仿真简表(New Simulation Pofile),设置直流扫描分析(DC Sweep)的主扫描(Pimary Sweep),扫描变量为VGG,采用线性扫描，由OV开始至4V结束，步进为0.01V。 (3)保存文档、执行仿真(Run)。运行后自动打开结果显示窗，显示转移特性曲线(iD-vGS)。 (4)将仿真结果复制粘贴到实验报告文档中。 3.MOSFET共源放大电路安装、调试及测试。 实验步骤与要求如下。 (1)测试电路的静态工作点。 ①按照图3.3.6在面包板上组装电路，VDD的12V取自直流稳压电源。安装电阻前先用万用表测试电阻值，填入表3.3.2 相应栏中。检查无误后接通电源。用数字万用表的直流电压挡测量电路的VG(栅极对地电压)、Vs(源极对地电压)和VD(漏极对地电压)，计算静态工作点Q(IDQ、VGSQ、VDSQ)。将结果填入表3.3.2相应栏中。 ②关闭电源，将Rg1 改为100KΩ, 检查无误后接通电源，再次测量VG、VS和VD,计算静态工作点Q(IDQ、VGSQ、VDSQ)。将结果填入表3.3.2相应栏中。 ③关闭电源，将Rgl恢复为240KΩ,而将Rg2改为33KΩ,检查无误后接通电源，测量VG、VS和VD,计算静态工作点Q(IDQ、VGSQ、VDSQ)。完成表3.3.2的内容。 (2)测试放大电路的输入、输出波形和通带电压增益。 参考上节的图3.2.7， 搭建放大电路实验测试平台。关闭电源，将电阻参数恢复为Rg1=240 KΩ，Rg2= 100 KΩ，检查无误后接通电源。调整信号源，使其输出峰-峰值为30mV、频率为1kHz的正弦波，作为放大电路的vi。分别用示波器的两个通道同时测试vi和vo,在实验报告上定量画出vi和vo。的波形(时间轴上下对齐)，分别测试负载开路和RL=5.1 KΩ两种情况下的vi和vo，完成表3.3.3。 (3)测试放大电路的输入电阻。 采用在输入回路串入已知电阻的方法测量输入电阻。由于MOSFET放大电路的输入电阻较大，所以当测量仪器的输入电阻不够大时，采用如图3.2.8所示的方法可能存在较大误差，改用如图3.3.7所示的测量输出电压的方法更好。R取值尽量与Ri接近(此处可取R=51 KΩ)。信号源仍旧输出峰峰值30mV、1kHz正弦波，用示波器的一个通道始终监视vi波形，用另一个通道先后测量开关S闭合和断开时对应的输出电压vo1和vo2，则输入电阻为 Ri=vo2vo1-vo2R 测量过程要保证vo不出现失真现象。 (4)测试放大电路的输出电阻 采用改变负载的方法测试输出电阻。分别测试负载开路输出电压v‘o和接入已知负载RL时的输出电压vo测量过程同样要保证vo不出现失真现象。实际上在表3.3.3 中已得到v‘o和vo则输出电阻为 Ro=vo'-vovo×RL RL越接近Ro误差越小。 (5)测试放大电路的通频带。 在图3.3.6 中，输入vi为峰-峰值30mV、1kHz的正弦波，用示波器的一个通道始终监视输入波形的峰-峰值，用另一个通道测出输出波形的峰-峰值。保持输入波形峰峰值不变，调节信号源的频率，逐渐提高信号的频率，观测输出波形的幅值变化，并相应适时调节示波器水平轴的扫描速率，保证始终能清晰观测到正常的正弦波。持续提高信号频率，直到输出波形峰-峰值降为1kHz时的0.707倍，此时信号的频率即为上限频率fH，记录该频率:类似地，逐渐降低信号频率，直到输出波形峰峰值降为1kHz时的0.707 倍，此时的频率即为信号频率fL，记录该频率，完成表3.3.4。 要特别注意，测试过程必须时刻监视输入波形峰-峰值，若有变化，需调整信号源的输出幅值，保持vi的峰-峰值始终为30mV。 通频带(带宽)为BW=fH-fL。 (6)使用OrCAD/Spice分析图3.3.6 共源极放大电路，完成实验内容中5项指标的仿真分析，并与实验结果进行比较。 六．实验电路图仿真 使用软件Orcad/Pspice画MOSFET共源放大电路 |
| 七．MOOC章节测试结果 |  |  |  |
| 第二部分：实验过程记录（可加页）（包括实验原始数据记录，实验现象记录，实验过程发现的问题等） 八．实验数据 1.Pspice仿真 （1）电路原理图 （2）Bias模式模拟直流静态工作点 电路工作在饱和区，符合条件。 静态工作点: IDQ=1.51mA VGSQ=1.95V VDSQ=2.74V （3）Time模式瞬态分析（时域分析）得到输入输出电压曲线 电压增益： AV=VVoVVi:+=306.442mV14.988mV=20.446 （4）AC模式得到幅频特性曲线 中频增益：AV=26.342dB=20.75>10符合要求 上限频率：fH=2.4732MHz>100KHz符合要求 下限频率：fL=31.216Hz<100Hz符合要求 幅频特性曲线： （5）相频特性曲线 （6）AC模式测量输入阻抗频率响应 Ri=70.608KΩ>50KΩ符合要求 （7）AC模式测量输出阻抗频率响应 Ro=5.0996KΩ<5.1KΩ符合要求 由上述仿真实验可以得到，该电路符合实验要求。 （8）Time模式观察非线性失真现象 饱和失真： 当Rg1=100kΩ时 静态工作点: IDQ=1.81mA VGSQ=1.97V VDSQ=0.86V 截止失真： 当Rg1=570kΩ时 静态工作点: IDQ=0.029mA VGSQ=1.76V VDSQ=11.8V 2.单极MOSFET共源放大电路插板实验 电路图如下： （1）测试静态工作点 连接好电路后，检查无误后接通电源。用数字万用表的直流电压档测量电路的VD(漏极对地电压)，调整电位器RP，使VD为一合适电压。再测出电路的VG(栅极对地电压)和VS(源极对地电压)，填入表3.3.2中，并计算静态工作点Q。 实测值; 计算值. VG/V; VS/V; VD/V; IDQ=VS/RS/mA; VGSQ=VG-VS/V; VDSQ=VD-VS/V. 3.446; 1.651; 3.320; 1.571; 1.694; 1.568. 实测电阻值; Rg1=100.055KΩ, Rg2=98.630KΩ, Rd=5.04KΩ, RS1=0.989KΩ, RS2=49.450Ω, Vcc=11.898V. （2）性能测试 输入输出波形和通带电压增益： AV=VVoVVi=2.0V100mV=20.0 负载情况; vi峰峰值/mV; vo峰峰值/V; AV=VVoVVi; AV理论值; 相对误差. 负载开路; 100; 3.68; 36.8; 42.20; 12.79%. RL=5.1kΩ; 100; 2.00; 20.0; 22.81; 12.31%. 增益波形： 图1：共源电路放大波形 （3）输入电阻Ri 图中R取值尽量与Ri接近，用示波器的一个通道始终监视vi波形，另一个通道先后测量开关S闭合和断开时对应的输出电压vo1和vo2，则输入电阻为: Ri=vivS-viR=60100-6051=76.50KΩ 其中：vi=60mV vs=100mV （4）输出电阻Ro 在输出波形不失真情况下，用示波器分别测量负载开路时的输出电压值Vo和接入RL后，负载上的电压值VoL。 Ro=vovoL-1RL=3.682.00-15.1K=4.28KΩ （5）测试放大电路的通频带 f(Hz); 30; 40; 100; 500; 1K; 10K; 100K; 500K; 1000K; 1800K. Vop-p(V); 1.42; 1.60; 1.94; 2.00; 2.00; 2.02; 2.04; 2.02; 1.88; 1.42. 20lg¦AV¦(dB); 23.04; 24.08; 25.76; 26.02; 26.02; 26.03; 26.04; 26.03; 25.48; 23.05. 通频带计算： BW=fH-fL=1.8MHz 幅频特性曲线： 图2：幅频特性曲线 （6）失真波形 失真波形; 实测值; 计算值; 失真类型. VG/V; VS/V; VD/V; IDQ=VS/RS/mA; VGSQ=VG-VS/V; VDSQ=VD-VS/V. 上图; 3.60; 1.89; 2.32; 1.80; 1.71; 0.43; 饱和. 下图; 1.80; 0.28; 10.48; 0.27; 1.52; 10.20; 截止. 饱和失真： 图3：饱和失真波形 截止失真： 图4：截止失真波形 第三部分 结果与讨论（可加页） 一、实验结果分析（包括数据处理、实验现象分析、影响因素讨论、综合分析和结论等） 二、小结、建议及体会 三、思考题 九.实验结果分析 1.相对误差计算： 在性能测试中测量输入输出波形和通带电压增益时： （1）负载开路情况： 相位误差γ=Av理论值-Av实际值Av理论值×100%=42.2-36.842.2×100%=12.79% （2）RL=5.1kΩ情况： 相位误差γ=Av理论值-Av实际值Av理论值×100%=22.8-20.022.8×100%=12.31% 由此可知通带电压增益的测量值与理论值有一定偏差，相对误差均小于15%。 2.影响因素讨论与误差分析： 1. 静态工作点 最终静态电流ID的实验仿真结果和实验插板得到的测量值接近，误差较小。 主要误差来源： （1）元件参数的偏差：实际使用的电阻、电容等元件的标称值与实际值之间存在一定的偏差，这些微小的差别在电路中累积起来，可能导致静态工作点的实际值与理论值有偏差。 （2）温度的影响：温度的变化会影响半导体器件的参数，例如阈值电压VTN，从而导致静态工作点的变化。 2. 性能测试中Av的理论值与误差值 最终由仿真和插板测量到的增益均接近20，结果的偏差较小。 误差来源： （1）模型精度：仿真软件中使用的MOSFET模型可能无法完全准确地反映实际MOSFET的所有非理想特性。 （2）测量误差：实验中使用的示波器的精度有限，测量过程中可能会引入误差。 （3）信号源的稳定性：实验中使用的信号源稳定性不高，输出信号的幅度和频率会有波动，这也会影响测量结果。 3. 输入电阻与输出电阻 误差来源： （1）负载效应：在测量输出电阻时，负载的阻值选择不当，会导致测量结果偏离理论值。 （2）寄生参数：实际电路中存在寄生电容和寄生电阻，这些寄生参数会影响输入电阻和输出电阻的测量值。 4. 放大电路的通频带 仿真得到的通频带为2.47MHz，实际测量的通频带为1.8MHz，两者之间存在一定误差。 误差来源： （1）温度的影响：温度的变化会影响半导体器件的参数，，从而导致通频带的变化。 （2）寄生电容：实际电路中的寄生电容会影响放大电路的高频响应，导致实际通频带与理论值有所不同。 （3）信号源和负载的影响：信号源和负载的阻抗匹配情况会影响到放大电路的频率响应，从而影响通频带的测量。 5. 失真波形 误差来源： （1）静态工作点设置：仿真时设定的工作点与实际电路的工作点可能有差异。 （2）信号幅度：实际实验中，信号源的输出幅度与仿真设定的幅度有细微差异。 （3）非理想特性：实际MOSFET的非理想特性，如非线性的输出特性，会导致失真波形与仿真结果有所不同。 十．实验小结 在本次MOSFET共源放大电路设计、安装、调试及测试的实验中，我完成了实验预习报告中要求的所有任务。通过使用OrCAD/Spice软件进行仿真，绘制了MOSFET(2N7000)的共源极输出特性曲线和转移特性曲线，并掌握了pspice软件的基本操作。这些仿真结果帮助我理解了共源放大电路的工作原理，并为后续的实际电路搭建提供了理论基础。 在电路安装与调试阶段，我严格按照实验步骤，在面包板上正确地组装了电路，并经过多次检查，确保了电路连接的准确性。通过测量静态工作点，我深入了解了电路参数对静态工作点的影响，并掌握了调整电路参数的方法。 在测试阶段，我分别测试了放大电路的输入、输出波形和通带电压增益，输入电阻，输出电阻以及通频带等关键指标。通过改变负载电阻和信号源频率，我详细记录了输出波形的变化情况，并计算了相应的电压增益和电路参数。这些实验数据为我提供了宝贵的实践经验，加深了我对共源放大电路性能的理解。 十一.不足与体会 通过本次实验，我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。在仿真阶段，虽然我可以轻松地绘制出各种特性曲线，但在实际电路搭建和测试过程中，却遇到了很多挑战。这使我更加明白了理论学习与实践操作之间的紧密联系，只有两者相结合，才能真正掌握所学知识。 |